Sistema de Recomendação de PC

Atributos por categoria e regras de compatibilidade

KaBuM · Web Scraping · Machine Learning

Este documento define os atributos a serem extraídos do campo 'nome' de cada categoria de produto e as regras de compatibilidade que guiam o sistema de recomendação. Serve como especificação para as fases de feature engineering e modelagem.

# Parte 1 — Atributos por Categoria

Para cada categoria, a tabela lista os atributos necessários, um exemplo de valor e a expressão regular (ou lógica) para extraí-lo do campo 'nome' do produto coletado no KaBuM.

## 1.1 Memória RAM

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Geração DDR | DDR4, DDR5 | regex: /DDR[2-5]/i |
| Capacidade | 8GB, 16GB | regex: /(\d+)GB/i |
| Frequência | 3200MHz | regex: /(\d{4})MHz/i |
| Latência CL | CL16, CL22 | regex: /CL(\d+)/i |
| Notebook? | SODIMM | verificar se contém 'Notebook' ou 'SODIMM' |

## 1.2 CPU (Processador)

Atenção: a geração DDR suportada pela CPU frequentemente não aparece no nome do produto. Recomenda-se criar uma tabela de referência estática (socket → DDR suportado) como fallback.

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Marca | Intel, AMD | verificar início do nome |
| Socket | AM5, LGA1700 | regex: /AM[45]¦LGA\d{4}/i |
| Série | Ryzen 5, Core i7 | regex: /Ryzen\s[3579]¦Core\si[3579]/i |
| Geração DDR suportada | DDR4, DDR5 | regex: /DDR[45]/i (pode não estar no nome — usar tabela de referência por socket) |
| TDP (Watts) | 65W, 125W | regex: /(\d+)W(?!h)/i |
| Com cooler? | Wraith Stealth | verificar se contém 'BOX' ou nome de cooler |

## 1.3 Placa-mãe

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Socket | AM5, LGA1700 | regex: /AM[45]¦LGA\d{4}/i |
| Chipset | B650, Z790 | regex: /[A-Z]\d{3,4}(?!MHz)/ |
| DDR suportado | DDR4, DDR5 | regex: /DDR[45]/i |
| Form factor | ATX, mATX, ITX | regex: /\b(ATX¦mATX¦m-ATX¦ITX¦mini-ITX)\b/i |
| Slots M.2 | 2x M.2 | regex: /(\d+)x?\s*M\.2/i |
| Max RAM (GB) | 128GB | regex: /(\d+)GB.*RAM¦suporta.*(\d+)GB/i |

## 1.4 GPU (Placa de vídeo)

O TDP real da GPU raramente aparece no nome. Considere manter uma tabela de referência por modelo (RTX 4070 → 200W, etc.) para uso no cálculo de wattagem da fonte.

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Fabricante chip | NVIDIA, AMD | verificar início do nome ou presença de 'RTX/GTX/RX' |
| Modelo | RTX 4070, RX 7800 XT | regex: /RTX\s?\d{4}¦RX\s?\d{4}/i |
| VRAM | 8GB, 12GB | regex: /(\d+)GB/i |
| TDP (Watts) | 200W, 285W | regex: /(\d+)W(?!h)/i (ou tabela de referência por modelo) |
| Conectores PCIe | 16-pin, 2x8-pin | regex: /(\d+)x?\s*8.?pin¦(\d+)x?\s*6.?pin¦16.?pin/i |

## 1.5 SSD / HD

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Interface | M.2 NVMe, SATA | regex: /NVMe¦M\.2¦SATA/i |
| Protocolo | PCIe 4.0, PCIe 5.0 | regex: /PCIe\s?[345]\.0¦Gen[345]/i |
| Capacidade | 500GB, 1TB, 2TB | regex: /(\d+)(GB¦TB)/i |
| Notebook? | 2242, 2230 | verificar se contém 'Notebook' ou form factor 2230/2242 |

## 1.6 Fonte de Alimentação

| Atributo | Exemplo | Como extrair do nome |
| --- | --- | --- |
| Wattagem | 650W, 850W | regex: /(\d{3,4})W(?!h)/i |
| Certificação 80+ | Bronze, Gold, Platinum | regex: /Bronze¦Silver¦Gold¦Platinum¦Titanium/i |
| Modular? | Full, Semi, Não | regex: /Full.?Modular¦Semi.?Modular/i |
| Conector ATX12V | ATX 3.0, 16-pin | regex: /ATX\s?3\.0¦16.?pin/i |

# Parte 2 — Regras de Compatibilidade

As regras abaixo definem os filtros rígidos do sistema: apenas builds que passem em todas elas são consideradas válidas para recomendação. A margem de 25% na wattagem é uma boa prática de engenharia para garantir estabilidade.

| Peça A | Peça B | Atributo de ligação | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | Placa-mãe | Socket | socket_cpu == socket_mobo |
| CPU | RAM | Geração DDR | ddr_suportado_cpu contém ddr_ram |
| Placa-mãe | RAM | Geração DDR | ddr_suportado_mobo == ddr_ram |
| Placa-mãe | SSD | Interface M.2 / SATA | mobo tem slot M.2 se ssd for NVMe; ou porta SATA se for SATA |
| GPU + CPU | Fonte | TDP total | wattagem_fonte >= (tdp_cpu + tdp_gpu) * 1.25 |
| GPU | Fonte | Conector PCIe | fonte tem os conectores necessários da GPU |
| RAM | Placa-mãe | Capacidade total | soma GB RAM <= max_ram_mobo |

# Parte 3 — Tabela de Referência: Socket × DDR

Como a geração DDR suportada pela CPU nem sempre está no nome do produto, esta tabela de referência deve ser usada para preencher o atributo 'ddr_suportado' com base no socket identificado.

| Fabricante | Socket | DDR suportado | Chipsets comuns |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD | AM5 | DDR5 | X670, B650, A620 |
| AMD | AM4 | DDR4 | X570, B550, A520, B450 |
| Intel | LGA1851 | DDR5 | Z890, B860, H810 |
| Intel | LGA1700 | DDR4 ou DDR5 | Z790, B760, H770, Z690 |
| Intel | LGA1200 | DDR4 | Z590, B560, H510 |

# Parte 4 — Estratégia de Implementação

## 4.1 Ordem recomendada

- Coletar dados de cada categoria via scraping (reaproveitando o scraper existente)

- Aplicar as regex de feature engineering em cada categoria

- Preencher atributos ausentes com as tabelas de referência (socket → DDR, modelo GPU → TDP)

- Implementar os filtros de compatibilidade como funções de validação

- Sobre os produtos compatíveis, aplicar ranking por custo-benefício (preço, avaliação, perf/preço)

- Opcional: treinar modelo de regressão de preço por categoria para detectar produtos com preço fora do padrão

## 4.2 Limitações conhecidas

- TDP de CPUs e GPUs raramente está no nome — exige tabela de referência manual ou scraping de specs

- Slots M.2 e portas SATA da placa-mãe podem não estar no nome do produto no KaBuM

- Produtos com nomes incompletos ou padronização inconsistente podem não ter todos os atributos extraídos

- O dataset atual tem data única (2026-04-16) — para análise temporal, coletar em múltiplas datas

## 4.3 Possíveis expansões futuras

- Adicionar coolers como categoria — compatibilidade via socket e TDP

- Incluir gabinetes — compatibilidade com form factor da placa-mãe (ATX/mATX/ITX)

- Implementar série temporal de preços coletando periodicamente

- Construir interface web simples para o usuário montar e validar builds